| 发电机组主要参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌/型号/Марка / Модель | SanyPower/SP-1200W | 电压/ Напряжение | 400V/230V |  |
| 备用功率/容量/ Резервная мощность / емкость | 1320kW/1650kVA | 频率/ частота | 50HZ |  |
| 常用功率/容量/ Общая мощность / емкость | 1200kW/1500kVA | 电流/ сила тока | 2160A |  |
| 噪音dB/Уровень шума дБ | 7米内75分贝/75 дБ в пределах 7 метров | 转速/ Скорость вращения | 1500r/min |  |
| 加热器/ Нагреватель | 标配/ Стандарт | 燃油过滤器/Топливный фильтр | 标配/Стандарт |  |
| 生产商Производитель | 湖南斯宝尔新能源有限公司 Компания Hunan Sibaoer New Energy Co., Ltd |  |  |  |
| 发动机技术参数 |  |  |  |  |
| 品牌/型号/Марка / Модел | 潍柴博杜安WEICHAI/16M33D1530E310 |  |  |  |
| 形式 | 水冷、四冲程 |  |  |  |
| 吸气方式 | 增压中冷 |  |  |  |
| 汽缸数 | V型16缸，四冲程 |  |  |  |
| 缸径×行程mm | 150×185（mm） |  |  |  |
| 排量 | 52.3L |  |  |  |
| 压缩比 | 15：1 |  |  |  |
| 1h功率（KW） | 1530 |  |  |  |
| 100%（主用功率）燃油消耗率 | 291L/h |  |  |  |
| 75%（主用功率）燃油消耗率 | 218L/h |  |  |  |
| 50%（主用功率）燃油消耗率 | 145L/h |  |  |  |
| 机油总容量 L | 180 | 图片仅供参考 |  |  |
| 冷却液 L | 700 |  |  |  |
| 机燃比 % | ≤0.1 |  |  |  |
| 启动方式 | DC24V电启动 |  |  |  |
| 发电机参数 |  |  |  |  |
| 品牌/型号/Марка / Модель | SanyPower/SP-404K-1 |  |  |  |
| 相数 | 3 |  |  |  |
| 接线方式 | 三相四线，Y型绕接 |  |  |  |
| 功率因数 | 0.8 |  |  |  |
| 防护等级 | IP23 |  |  |  |
| 励磁方式 | 无刷自励 |  |  |  |
| 绝缘等级/温升等级 | H/H |  |  |  |
| 电话影响系数TIF | ＜50 |  |  |  |
| 电话谐波系数THF | ＜2% | 图片仅供参考 |  |  |
| 发电机容量 | 1500kVA |  |  |  |
| 电压 | 50V |  |  |  |
| 控制系统 |  |  |  |  |
| 1、液晶显示LCD为132x64，带背光，四种语言(简体中文、英文、西班牙文和俄文)显示，轻触按钮操作； |  |  |  |  |
| 2、采用硅胶面板及按键，适应环境高低温能力强； |  |  |  |  |
| 3、具有过压、欠压、过频、欠频、过流保护功能； |  |  |  |  |
| 4、控制保护功能：实现柴油发电机组自动开机/停机、合分闸(ATS切换) 及完善的故障显示保护等功能； |  |  |  |  |
| 5、采集并显示市电/发电三相电压、三相电流、频率、功率参数； |  |  |  |  |
| 机组尺寸 |  |  |  |  |
| 长12192(mm) | 宽2438(mm) | 高2896(mm) |  | 重量16480(kg) |